MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

# „A”

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 542 01 1000 00 00  Bőrdíszműves

(Modulrendszerű, 3 éves képzés)

Szakmai- és vizsgakövetelmény: 		15/2008.(V. 21.) SZMM rendelet

Szakmai program:				2007.(08.22.) SZMM közlemény

Szintvizsga időpontja:			2010. január

Szintvizsga időtartama:		300 perc

## Elérhető maximális pontszám:       100 pont

2010

1. Feladat						A feladat elkészítési ideje: 	30 perc

Elérhető pontszám:		15 pont

Modellrajz készítési és méretezési műveletek alkalmazása egy egyszerű termék, pl.behajtott szélű bőr könyvborító mappához. (214/1.0/1344-06 sz. modul)

A termék leírása:

A mappa egy átlagos, kb.140x200 mm-es méretű, 20 mm vastagságú könyvhöz készüljön a megfelelő ráhagyásokkal. A könyvtáblák rögzítése a mappában 1-1 belső pánt  (szintén behajtott) segítségével történik.

Az előrészen domborított vagy rátét díszítés.

A termék  tehát egy főrészből és két belső pántból áll, betétezett, bélelt.

Elvégzendő műveletek:	 modellrajz a díszítéssel (utalni kell a díszítés jellegére is)

a termék és alkatrészei méret meghatározása

2. Feladat						A feladat elkészítési ideje: 240 perc

Elérhető pontszám:		70 pont

### Alapműveletek alkalmazása egyszerű termék készítésénél

A termék leírása: Bőr könyvborító mappa behajtott szélekkel, betétezett, bélelt kivitelben. Elől tetszőleges díszítéssel vagy a főrészbetéteken hab domborítással. A behajtás szélessége

anyagvastagságtól függően 6-8 mm.

a). Előkészítő műveletek. (214/1.0, 2.0/1331-06 sz. modul)

Szabászati műveletek a megadott minták alapján.

### Ajánlott anyagok:  borjú box bőr, moire műselyem, 0,5 mm-es triplex karton, 2 mm-es PVC habszivacs

### Alkatrészek: 	1 db főrészbőr, 2 db pánt

1 db főrészbélés

2 db főrészbetét

2 db hab domborító, vagy egyéb díszítő elemek

1főrészbőr	2 betét		3 pánt  szabásminták

Elvégzendő feladatok kézi szabással:

- fő alkatrészek kiszabása bőrből megadott szabásminták alapján,

- betétek kiszabása kartonból megadott  méretek és szálirány alapján.

- a betétszabáshoz készítsen felfektetési vázlatot, az előírt szálirány    betartásával. A betét száliránya a könyv magassági (hosszabbik)  méretével párhuzamos.

A munkadarab előkészítése a szintvizsgára:

A bélés és a hab alkatrészeket a vizsgázó kiszabottan kapja, vagy

a készítendő minta alkatrészeit vagy kellékeit a vizsgázó megkapja.

Vékonyítás (kézi vagy gépi) A bőr alkatrészek szélvékonyítása a további megmunkáláshoz.

Elvégzendő feladat: 2 db tartópánt vékonyítása behajtáshoz ill. összeállításhoz, a behajtás szélességéhez igazodóan.

A munkadarab előkészítése a vizsgára: a főrész széleit körül behajtáshoz kell  előre  szélvékonyítani, (másik alkatrészen).

Használatos gép, eszköz: harangkéses vékonyítógép, vékonyító kés

b) Összeállító műveletek alkalmazása (214/1,2,3,4/1345-06; 214/1,2,4,5/1346-06 sz.

modulok)

Elvégzendő feladat: a kiszabott, előkészített alkatrészekből a mappa összeállítása jelölő minta segítségével. Az összeállítás metszeti rajza:

1 főrész bőr	2 hab		3 betét		4 bélés		5 pánt

Műveleti sorrend:

-betétekre nagyolt hab felragasztása, betét mellett ferdén körülvágás

- esetleges díszítés elkészítése az előrészen

-főrész bejelölése behajtáshoz

-betétek beragasztása külsőbe keskeny szélkenéssel (hajlásköz kimarad)

-bélés beragasztása keskenyen a külsőbe, spanolva!

-pántok hosszanti szélein behajtás készítése

-pántok beragasztása jelölés szerint

-körül behajtás pontosra vágása, sarkok kistószolása

- körül behajtás, sarkok eldolgozása

-körülvarrás, a behajtásszélesség közepén

- kikészítés

Használatos eszközök, gépek: jelölő minta, kézi szerszámok, lapos varrógép

Technológiai paraméterek: varrás a behajtás közepén, kb. 3-4 mm-es varrásszélességgel, 3 mm-es öltésnagysággal

3. Feladat						A feladat elkészítési ideje: 	30 perc

Elérhető pontszám:		15 pont

### Anyagnorma meghatározása (214/2.0/1330-06sz. modul)

Számítsa ki a korábban megadott szabásminták alapján a bőr alapanyag tiszta felületét, és az anyagnormát 50 db termékre, ha a kihozatal M= 82 %!

At = ?	An = ? (m2)

# MEGOLDÁS ÉS ÉRTÉKELŐ LAP

a

33 542 01 1000 00 00  Bőrdíszműves

szakképesítés szintvizsga feladatához

„A”

2010

1.Feladat

A díszítés ragasztott rátét, 2 féle színes bőrből

helyes modellrajz    10 pont

méretezés	           5 pont

- Feladat

A műveletek elvégzése után az értékelés és pontozás a következő oldal táblázata alapján történik.

Karton felfektetési rajz:

- Feladat

At főrész 35 x 25    = 875 cm2

Pántok 22 x 7x2 = 308 cm2

At össz.	       = 1183cm2

An = At x 100/M%		An =1183x100/82 =1442,7 cm2

An/50 db = 442,7 x 50	     =72135 cm2     = 7,2135 m2			15 pont

A feladatoknál és a megoldásban szereplő adatoktól kis mértékben, a szakszerűség követelményein belül el lehet térni, az ilyen eredmény elfogadható.

A pontszámok átszámítása osztályzattá:	  0-51	elégtelen

  - elégséges

  - közepes

  - jó

92-100 jeles

33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves  „A” feladat

| Sorsz. | Név | 1. Feladat |  | 2. Feladat |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Felad. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Modellrajz | Méretez. | Bőrszabás | Betét szab. | Felfekt.rajz | Vékonyítás | Betétezés, domb. dísz. | Bélelés | Pántok | Behajtás | Körülvarrás | Anyagnorm |  | Össz. Pontsz |
|  | Max. pont | 10 | 5 | 8 | 8 | 5 | 10 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 15 | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |