ÉRTÉKELÉSI  SEGÉDLET

33 582 04 1000 00 00 Festő, mázoló és tapétázó szakképesítés

Szintvizsga

Szakmai I-II-III-IV.gyakorlati feladatokhoz

Műveleti sorrend:

A vizsgázók a feladat elvégzésére biztosított alapfelület szemrevételezése után, annak készültségi fokának és állapotának ismeretében írásban rögzítik az elvégzendő műveletek sorrendjét.

A feladatrész csak akkor értékelhető, ha azt a vizsgázó teljesen elkészítette.

Maximális pontszám csak hibátlan sorrend esetén érhető el.

Levonás: -sorrend felcserélése 2 pont

-minden kihagyott művelet 1-1 pont

Felületszámítás:

Feladat a kezelendő felület nagyságának kiszámítása.

A feladatrész csak akkor értékelhető, ha azt a vizsgázó teljesen elkészítette.

Maximális pontszám csak hibátlan számítás esetén érhető el.

Levonás: -számszaki hibánként 1-1 pont

Anyagszükséglet:

Feladat az adott felületen végzendő munka elkészítéséhez szükséges főbb anyagok mennyiségének kiszámítása. Ezeket a vizsgázó önállóan határozza meg.

A feladatrész csak akkor teljesíthető, ha azt a vizsgázó teljesen elkészítette.

Levonás: -kihagyott anyagonként 2-2 pont

-hibásan kiszámolt anyag-fajtánként 1-1 pont

Összhatás:

Az elvégzett munka tisztaságának és esztétikus megjelenésének értékelésére szolgál.

Maximális pontszám csak ízlésesen és gondosan elkészített vizsgamunkára adható.

Levonás : - dekorléc nem megfelelő felhelyezése, bordűr csík nem megfelelő felragasztása 3 pont

Előírások:

Környezetvédelem:

A vizsgázó munkáját a szakmára vonatkozó környezetvédelmi előírások betartásával végezze.

Levonás: -környezetet szennyező munkavégzés esetén 3 pont

-felesleges anyagpocsékolás 3 pont

Egészségvédelem:

A munka elvégzése során használandók a védőfelszerelések és betartandók a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások.

Levonás: -az előírt védőfelszerelés használatának elmulasztása esetén 5 pont

-szerszámok nem előírásszerű használata 3 pont

-az előírások szándékos megszegése első esetben 5 pont, és figyelmeztetés.

A figyelmeztetés utáni második fegyelemsértés a vizsgázó munkájának felfüggesztésével jár.

I.Feladat

Felül diszperziós festés, alul fűrészporos tapétázás átfestéssel, dekorléc elválasztással.

Előkészítés

alapozás:

Feladat az alapfelület szívásának csökkentése (szilárdítása) megfelelő mértékben. Falfix alapozó- (falszilárdító-) anyaggal.

Csak teljesen befejezett feladatrész értékelhető.

Levonás: -kihagyások 1 pont

-lefolyások 1 pont

glettelés:

Feladat az alapfelület simaságának biztosítása.

Csak teljesen befejezett feladatrész értékelhető.

Levonás: -nem megfelelő anyag használata 3 pont

-túl vastag réteg, pacnisság 3 pont

szabás:

Feladat a megfelelő méretű tapétalapok leszabása.

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

Levonás: -szakszerűtlen szabás 3 pont

-mérettévesztés 3 pont

Tapétázás

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

kenés, pihentetés:

Feladat ragasztó felhordása a méretre vágott tapétalapokra, összehajtogatás, kellő idejű pihentetés.

Levonás: -nem megfelelő ragasztó használata 2 pont

-szakszerűtlen ragasztófelhordás 2 pont

-szakszerűtlen hajtogatás 2 pont

-túl rövid vagy túl hosszú pihentetés 2 pont

ragasztás:

Feladat a kellően megpuhult tapéta felragasztása.

Levonás: -fényirány figyelmen kívül hagyása 5 pont

-tapéta gyűrődése vagy beszakadása 5 pont

-eltérés a függőlegestől 3 pont

-pontatlan átfedés 3 pont

-minták pontatlan illesztése 3 pont

dekorléc :

Feladat a léc pontos leszabása, illesztett ragasztása,eldolgozása alul-felül.

I. festés

Csak a teljesen befejezett feladatrész értékelhető.

minőség:

Feladat a felület festése a fehér festékkel.

Levonás: -kihagyás 3 pont

-megfolyás 3 pont

II. festés

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

minőség:

Feladat a felület készre festése fehér festékkel.

Levonás: -kihagyás 3 pont

-megfolyás 3 pont

-foltosság 3 pont

II.Feladat.

Felül fűrészporos tapétázás átfestéssel, alul színes mázolás készítése, bordűr csík elválasztással.

Előkészítés

alapozás:

Feladat az alapfelület szívásának csökkentése (szilárdítása) megfelelő mértékben. Falfix alapozó- (falszilárdító-) anyaggal.

Csak teljesen befejezett feladatrész értékelhető.

Levonás: -kihagyások 1 pont

-lefolyások 1 pont

glettelés:

Feladat az alapfelület simaságának biztosítása.

Csak teljesen befejezett feladatrész értékelhető.

Levonás: -nem megfelelő anyag használata 3 pont

-túl vastag réteg, pacnisság 3 pont

szabás:

Feladat a megfelelő méretű tapétalapok leszabása.

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

Levonás: -szakszerűtlen szabás 3 pont

-mérettévesztés 3 pont

Tapétázás

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

kenés, pihentetés:

Feladat ragasztó felhordása a méretre vágott tapétalapokra, összehajtogatás, kellő idejű pihentetés.

Levonás: -nem megfelelő ragasztó használata 2 pont

-szakszerűtlen ragasztófelhordás 2 pont

-szakszerűtlen hajtogatás 2 pont

-túl rövid vagy túl hosszú pihentetés 2 pont

ragasztás:

Feladat a kellően megpuhult tapéta felragasztása.

Levonás: -fényirány figyelmen kívül hagyása 5 pont

-tapéta gyűrődése vagy beszakadása 5 pont

-eltérés a függőlegestől 3 pont

-pontatlan átfedés 3 pont

-minták pontatlan illesztése 3 pont

I. festés

Csak a teljesen befejezett feladatrész értékelhető.

minőség:

Feladat a felület festése a fehér festékkel.

Levonás: -kihagyás 3 pont

-megfolyás 3 pont

II. festés

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

minőség:

Feladat a felület készre festése fehér festékkel.

Levonás: -kihagyás 3 pont

-megfolyás 3 pont

-foltosság 3 pont

bordűr csík ragasztása:

Egyenletesen,vízszintben,megfelelő pihentetés után.

simítótapaszolás:

Feladat a felület simaságának biztosítása simítótapaszolással, szükség esetén előtapaszolás kétkomponensű tapasszal.

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

Levonás: -nem megfelelő anyag használata 8 pont

-túl vastag, pacnis réteg felhordása 5 pont

Utótapaszolás

Feladat csiszolás után az esetlegesen megmaradt hibahelyek megszüntetése.

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

anyag:

Levonás: -nem megfelelő anyag használata 5 pont

minőség:

Levonás: -csiszolás elhagyása 5 pont

-pacnis, kantnis tapaszolás 5 pont

-elmosás elhagyása 5 pont

színkeverés:

Feladat a megfelelő színű festék megkeverése színminta után.

Levonás: -szakszerűtlen színkeverés 1 pont

-a kikevert szín eltér a megadott mintától 3 pont

Mázolás, Zománclakkozás

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

minőség:

Feladat a felület alap és fedőmázolása fehér környezetbarát mázoló anyaggal.

Zománclakkozás szintén fehér környezetbarát zománcfestékkel.

Levonás: -kihagyások 5 pont

-megfolyások 3 pont

-nem kellő eldolgozás 3 pont

III.Feladat

Felül színes diszperziós festés, alul könnyű papír tapéta ragasztása, bordűr csík elválasztással.

Előkészítés

alapozás:

Feladat az alapfelület szívásának csökkentése (szilárdítása) megfelelő mértékben. Falfix alapozó- (falszilárdító-) anyaggal.

Csak teljesen befejezett feladatrész értékelhető.

Levonás: -kihagyások 1 pont

-lefolyások 1 pont

glettelés:

Feladat az alapfelület simaságának biztosítása.

Csak teljesen befejezett feladatrész értékelhető.

Levonás: -nem megfelelő anyag használata 3 pont

-túl vastag réteg, pacnisság 3 pont

I. festés

Csak a teljesen befejezett feladatrész értékelhető.

színkeverés:

Feladat a megfelelő színű festék megkeverése színminta után.

Levonás: -szakszerűtlen színkeverés 1 pont

-a kikevert szín eltér a megadott mintától 3 pont

minőség:

Feladat a felület festése a színes festékkel.

Levonás: -kihagyás 3 pont

-megfolyás 3 pont

II. festés

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

színkeverés:

Feladat a második festés színének megkeverése az első festésből megmaradt festék színének alapján.

Levonás: -szakszerűtlen színkeverés 1 pont

-a kikevert szín eltér az első festés színétől 3 pont

minőség:

Feladat a felület készre festése színes festékkel.

Levonás: -kihagyás 3 pont

-megfolyás 3 pont

-foltosság 3 pont

szabás:

Feladat a megfelelő méretű tapétalapok leszabása.

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

Levonás: -szakszerűtlen szabás 3 pont

-mérettévesztés 3 pont

Tapétázás

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

kenés, pihentetés:

Feladat ragasztó felhordása a méretre vágott tapétalapokra, összehajtogatás, kellő idejű pihentetés.

Levonás: -nem megfelelő ragasztó használata 2 pont

-szakszerűtlen ragasztófelhordás 2 pont

-szakszerűtlen hajtogatás 2 pont

-túl rövid vagy túl hosszú pihentetés 2 pont

ragasztás:

Feladat a kellően megpuhult tapéta felragasztása.

Levonás: -fényirány figyelmen kívül hagyása 5 pont

-tapéta gyűrődése vagy beszakadása 5 pont

-eltérés a függőlegestől 3 pont

-pontatlan átfedés 3 pont

-minták pontatlan illesztése 3 pont

bordűr csík ragasztása:

Egyenletesen,vízszintben,megfelelő pihentetés után.

IV. Feladat

Zománclakkozás környezetbarát mázolóanyaggal fehér színben, régi tagolt fafelületen.

Előkészítés

alapozás:

Feladat a mázolandó fafelület favédőszerrel való bevonása.

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

Levonás: -nem megfelelő anyag használata 2 pont

-kihagyások 2 pont

-megfolyások 1 pont

simítótapaszolás:

Feladat a felület simaságának biztosítása simítótapaszolással, szükség esetén előtapaszolás kétkomponensű tapasszal.

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

Levonás: -nem megfelelő anyag használata 8 pont

-túl vastag, pacnis réteg felhordása 5 pont

Utótapaszolás

Feladat csiszolás után az esetlegesen megmaradt hibahelyek megszüntetése.

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

anyag:

Levonás: -nem megfelelő anyag használata 5 pont

minőség:

Levonás: -csiszolás elhagyása 5 pont

-pacnis, kantnis tapaszolás 5 pont

-elmosás elhagyása 5 pont

Mázolás, Zománclakkozás

Csak a teljesen elkészített feladatrész értékelhető.

minőség:

Feladat a felület alap és fedőmázolása fehér környezetbarát mázoló anyaggal.

Zománclakkozás szintén fehér környezetbarát zománcfestékkel.

Levonás: -kihagyások 5 pont

-megfolyások 3 pont

-nem kellő eldolgozás 3 pont