MAGYAR KERESKEDELMI

ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA FELADAT

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

31 521 11 0000 00 00

HEGESZTŐ

„B” feladat Bevontelektródás Ívhegesztés

A szintvizsga időtartama: 	180 perc

Elérhető pontszám:	100 pont

feladat

Az ábrán feltüntetett méretek a Szintvizsga Bizottság elnökének jóváhagyásával esetenként változtathatók!

Műszaki leírás

Acélszerkezeti elemek anyaga:	„Feltétel nélkül” hegeszthető acél (lemez és cső) szabott, előkészített állapotban szükséges anyagjegyzék szerint.

Feladat:	A vázlatban szereplő előírásoknak megfelelően előkészítés, összeállítás és szerkezetté történő befejezés.

Anyagszükséglet:

(1)	1 db. 300 x 200 mm-es acéllemez Lv ~ 6 mm

(2)	1 db.125 x 250 mm-es acéllemez Lv ~ 6 mm

(3)	1 db. Ø114 x 125 mm-es acélcső Lv ~ 6 mm

(4)	1 db. Ø114 x 125 mm-es acélcső Lv ~ 6 mm

(5)	1 db. 300 x 150 mm-es acéllemez Lv ~ 6 mm

A hegesztő által előkészített alkatrészeket a hegesztési utasítás (WPS) szerinti módon értékelhető szerkezetté kell összeépíteni.

A feladatsor leírása:

- Készítse elő az elemeket a rendelkezésre álló eszközökkel (lemezolló, fűrészgép,, kéziszerszámok).

- A hegesztési éleket előírás szerint ellenőrizze, zsírtalanításról gondoskodjon.

- Az összeállításhoz, hegesztési művelethez sorrendben a fűzést, összeállítást végezze el, a deformációk elkerülésére válassza meg a hegesztési sorrendet.

- Az alkatrészvázlat követelményeinek megfelelően a pozíciókhoz rögzítse az alkatrészeket.

- A hegesztési helyzet és sorrend a munkadarabon rögzítendő!

- A műveletközi ellenőrzés műveletközben és korrekció (egyengetés utáni) megfelelősége értékelhetően dokumentálandó.

- Készrejelentés (önértékelés után) azonosíthatóan a Bizottság rendelkezésére archiválni kell a darabokat.

- Alapvető követelmény a Hegesztési Biztonsági Szabályzat és a műhelyi munkára a munka és tűzvédelmi előírások betartása.

Anyagjegyzék, anyagminőség:

Acéllemez S 235 (355) MSZ EN 10025 Lv 6-8 mm

Acélcső S 235 (355) MSZ EN 10025 Lv 4-6 mm

Hegesztőelektróda    EN 499 E 42 5 B 4 2 H5

Bázikus (E7018)

Ø 2,5; Ø 3,2 (Ø 4 mm)

Védőeszközök:	Heg. Pajzs (automata lehetséges)

Fényszűrő sötétüveg a hegesztő szemének megfelelő 9-13 fokozatú

Bőrkesztyű, bőrkötény, lábszárvédő, zárt bakancs

Műanyagmentes zárt ruházat HBSZ szerint

Szerszámok és gépek:

(Érintésvédelmi tanúsítással rendelkező berendezések)

- Lemezolló, fűrészgép-eszterga, kézifűrész, reszelő, kéziköszörű-csiszoló, hegesztő-összeállító asztal, szorítók, készülékek, mérő és ellenőrző eszközök

- Hegesztőáramforrás Eső jellegű DC, (AC/DC)

- Dinamó vagy egyenirányító

Hegesztési eljárás WPS szerinti adatai:

- 111 (MMA)

- Hegesztőelektróda Ø 2,5, Ø 3,2, (Ø 4 mm) bázikus jellegű

- Áramerősség:	60-80 A; 100-120 A (120-180 A)

- Ívfeszültség 22-23 V

- Áramnem DC (+)

- Elektróda szárítása 300 ºC / 2óra

A feladat értékelése: 1. melléklet táblázata alapján

A pontszámok átszámítása osztályzattá:

92-100 pont jeles (5)

80-91 pont jó (4)

66-79 pont közepes (3)

52-65 pont elégséges (2)

0-51 pont elégtelen (1)

„B” feladat Bevontelektródás Ívhegesztés
1. melléklet

| ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Darabolás , fúrás | Elemek előkészítése, hegesztési élek kiképzése | Hegesztőberendezés üzembehelyezése | Fűzés végrehajtása | A hegesztés kivitelezése, folyamat és szemrevételezés alapján Követelmény: MSZ EN 5817 „ C ˝ | A munkadarab méret és geometria szerinti megfelelősége | Összpontszám | Érdemjegy |
|  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |