MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos

modul rendszerű

SZINTVIZSGA GYAKORLATI FELADATA

A szintvizsga időtartama: 240 perc

Elérhető pontszám: 100 pont

33 542 04 1000 00 00 Kárpitos szakképesítésnél a szintvizsga időpontja

12. évfolyam végén

K feladat

A gyakorlati feladat megnevezése:

Hagyományos kárpitozású, 6 rugós ülőke rugózatának elkészítése

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A feladat leírása:

Készítse el egy hatrugós ülőke rugózatának elkészítését!

A termék befoglaló mérete:

Hosszúság:	460 mm

Szélesség:	340 mm

Magasság:	440 mm

A termék leírása:

Az ülőke kialakítása a formaterv szerinti.

A tartószerelés textilheveder.

A rugózat 6 db 38/5-ös kétkúpos bútorrugóból áll.

A rugók levarrásához 2/1,75-ös kenderzsineget használunk.

A rugók lekötéséhez 2/0-s rugókötöző zsineget használunk.

A felületi kötözés német átlós kötözés.

A rugóvásznat a rugóhoz 2/1,75-ös kenderzsineggel varrjuk.

A rugóvászon leszegezése 16x16-os kartácsszeggel történik.

Készültségi fok:

Hevederezett székülés.

A feladat munkafolyamatának leírása:

Rugózat elkészítése

- Rugók kampózása

- Rugó lehúzása (magasság beállítása)

- Rugó beállítása

- Visszakötés, csomózás felületi kötés

- Rugóvászon leszegezése

A munka megkezdése előtt a tanulókkal ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján tevékenységüket értékelik. Az értékelésnél a felsorolt minőségi szempontokat kell figyelembe venni!

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

Rugózat elkészítése	100 pont

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

0	50 pont		(1) elégtelen

51	60 pont		(2) elégséges

61	70 pont		(3) közepes

71	90 pont		(4) jó

91	100 pont		(5) jeles

##### Értékelő lap

| Művelet megnevezése | Adható pontszám | Elért pontszám |
| --- | --- | --- |
| A rugózat szakszerű kialakítása | 100 |  |
| Rugók beállítása | 30 |  |
| Kötöző zsineggel a hurkok és csomók szakszerű kialakítása | 30 |  |
| Méretek betartása | 10 |  |
| Rugóvászon leszegezése | 30 |  |
| Összesen | 100 |  |

Rendelkezésre álló anyagok

Alap- és segédanyagok:

Kétkúpos bútorrugó

Kenderzsineg

Kötöző zsineg

16x16 kartács szeg

Rugóvászon

Szerszámjegyzék:

Görbetű készlet

Egyenes átvarrótű

Szabászolló

Harapófogó

Mérő- és rajzoló eszközök

Kárpitos kalapács

Szeghúzó

Kitűző tűk

Anyagigazító

L feladat

A gyakorlati feladat megnevezése:

Hagyományos kárpitozású, 6 rugós ülőke alappárnázásának elkészítése

A feladat elvégzésének időtartama: 240 perc

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

A feladat leírása:

Készítse el egy hatrugós ülőke alappárnázását.

A termék befoglaló mérete:

Hosszúság:	460 mm

Szélesség:	340 mm

Magasság:	440 mm

A termék leírása:

Az ülőke kialakítása a formaterv szerinti.

A tartószerelés textilheveder.

A rugózat 6 db 38/5-ös kétkúpos bútorrugóból áll.

A rugók levarrásához 2/1,75-ös kenderzsineget használunk.

A rugók lekötéséhez 2/0-s rugókötöző zsineget használunk.

A felületi kötözés német átlós kötözés.

A rugóvásznat a rugóhoz 2/1,75-ös kenderzsineggel varrjuk.

A rugóvászon leszegezése 16x16-os kartácsszeggel történik.

Anyagtartó öltés a fakerettől 5 cm-re.

A tömőanyag az afrik.

Az alappárnázás átvarrására 2/1,75-ös kenderzsineget használunk.

A formavászon leszegezése 16x16-os kartácsszeggel történik

Készültségi fok:

Hevederezett székülés kész rugózattal.

A feladat munkafolyamatának leírása:

Alappárnázás elkészítése

- Anyagtartó öltés

- Afrikréteg felrakása

- Formavászon kitűzése

- Formavászon átvarrása

- Formavászon beszegezése

A munka megkezdése előtt a tanulókkal ismertetni kell azokat a szempontokat, amelyek alapján tevékenységüket értékelik. Az értékelésnél a felsorolt minőségi szempontokat kell figyelembe venni!

Értékelés:

A gyakorlati szintvizsga végső értékelése az értékelési szempontokban felsorolt minőségi követelmények alapján pontozással történik.

Elérhető maximális pontszám: 100 pont

Alappárnázás elkészítése	100 pont

A pontszám érdemjeggyé alakítása:

0	50 pont		(1) elégtelen

51	60 pont		(2) elégséges

61	70 pont		(3) közepes

71	90 pont		(4) jó

91	100 pont		(5) jeles

##### Értékelő lap

| Művelet megnevezése | Adható pontszám | Elért pontszám |
| --- | --- | --- |
| A párnázat szakszerű kialakítása | 100 |  |
| Anyagtartó öltések | 10 |  |
| Tömőanyag felrakása | 20 |  |
| Formavászon kitűzése | 30 |  |
| Formavászon átvarrása | 20 |  |
| Formavászon beszegezése | 20 |  |
| Összesen | 100 |  |

Rendelkezésre álló anyagok

Alap- és segédanyagok:

Kenderzsineg

16x16 kartács szeg

Párnázó anyag /afrik/

Formavászon

Szerszámjegyzék:

Görbetű készlet

Egyenes átvarrótű

Szabászolló

Harapófogó

Mérő- és rajzoló eszközök

Kárpitos kalapács

Szeghúzó

Kitűző tűk

Anyagigazító