MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 522 02 0000 00 00

Hűtő-és klímaberendezés-szerelő, karbantartó

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

4. feladat

Szakképzési évfolyamok száma: 2 - 3

Szintvizsga időpontja:

2 éves szakképesítés esetén második félév

3 éves szakképesítés esetén harmadik félév után

A szintvizsga időtartama:	Fémek kézi megmunkálása	(1.a feladat) 120 perc

Rézcső alakítás és forrasztási feladat (1.b feladat) 180 perc

Gázhegesztés PF helyzetben (1.c feladat) 60 perc

Összesen:  360 perc

A szintvizsgán elérhető pontszám: 100

4.a. feladat

Fémek kézi megmunkálása

Feladatra fordítható idő: 120 perc

Készítse el a mellékelt rajz alapján az Alakoslap I. megnevezésű munkadarabot.

Anyaga:

- 1 db S235JRG2C+C húzott minőségű 61x40x4 nyersméretű laposacél

Gép-szerszám és mérőeszköz igény:

Mérőeszközök:

1 db 150-es 0,05 pontosságú  tolómérő

1 db 60x100 talpas acél derékszög

1 db rádiuszsablon R12 rádiuszhoz

1 db mechanikai szögmérő

1 db 300-as acélvonalzó

Szerszámok:

1 db  satu munkapadra szerelve

1 db 200-as lapos nagyolóreszelő

1 db 200-as lapos simítóreszelő

1 db négyzet keresztmetszetű 200-as előreszelő

1 db négyzet keresztmetszetű 200-as simítóreszelő

1 db kézi fémfűrész

1 db  kalapács

1 db pontozó

1 db karctű

1 db körző

Ø4,8 csigafúró

Ø 5,8 csigafúró

Ø 6 kézidörzsár

1 db M6 menetfúrókészlet

1 db forgatóvas

Gépigény:

1 db asztali fúrógép, hozzá

1 db 100-as gépsatu

Egyéb segédanyagok:

Kenőanyag

géprongy

Műveleti utasítás:

  - Tanulmányozza a munkadarab rajzát és alakítson ki megfelelő munkarendet!

  - Ellenőrizze a munkadarab készítéséhez biztosított nyersméretű anyag technológiai utasítás szerinti megfelelőségét!

  - Ellenőrizze, hogy a kapott szerszámok a biztonságos munkavégzéshez alkalmasak és elegendőek lesznek-e!

  - Vegyen fel a helyes méretek kialakításához bázisfelületet!

  - Végezze el a munkadarab előrajzolását!

  - Szükség szerint pontozással jelölje ki a furatok és ívek középpontját!

  - Végezze el a fúrási és ívmegmunkálási feladatokat!

  - Végezze el a fűrészelési feladatokat!

  - Végezze el a reszelési feladatokat!

  - Az alkatrész élein keletkezett sorját távolítsa el!

  - Ellenőrizze az alkatrész méreteit!

  - Végezze el a reszelt felületek finomítását!

  - A megfelelő méretű furatba végezze el a menetfúrást!

  - Végezze el az alkatrész-megmunkálás befejező műveleteit!

  - Végezze el ismét a fontos méretek ellenőrzését!

  - Lássa el megfelelő azonosítóval (sorszám, vagy más jel) a munkadarabot!

  - Tisztítsa meg a munkadarabot!

  - Adja le a munkadarabot a vizsgabizottság tagjának, vagy a kijelölt személynek

| Szintvizsga szakmai gyakorlati feladat értékelése |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.a Vizsgafeladat |  |  |  |  |  |
| A vizsgázó neve: |  |  |  | A vizsga ideje: |  |
| Feladat: az Alakoslap I elkészítése. |  |  |  |  |  |
| Sorsz: | Értékelés tárgya: |  | Tűrés: | Adható pont: | Elért pont: |
| 1 | Befoglaló méretek |  | +/- 0,1 mm | 5 |  |
| 2 | Derékszögek a határoló oldalakon |  | +/- 10’ | 5 |  |
| 3 | 30o letörés |  | +/- 15’ | 5 |  |
| 4 | 20x5-ös kivágások |  | +/- 0,1 mm | 5 |  |
| 5 | Furatok helyzete |  | +/- 0,5 mm | 5 |  |
| 6 | Menetek merőlegessége |  |  | 5 |  |
| 7 | Ø6 H7 furat |  |  | 5 |  |
| 8 | R12-es lekerekítés |  |  | 5 |  |
| ÖSSZES PONT: |  |  |  | 40 |  |
| ÉRTÉKELTE: |  |  |  |  |  |
| JÓVÁHAGYTA: |  |  |  |  |  |

4.b. feladat

Kézi és gépiforgácsolási feladat:

A feladatra fordítható idő: 180 perc

Készítse el a mellékelt műhelyrajz alapján az „ellenőrzőlap” elnevezésű munkadarabot!

Anyag, szerszám és mérőeszköz szükséglet:

Anyag:

  - Ø 15-ös lágy rézcső

  - Ø 12-es lágy rézcső

  - Ø 10-es lágy rézcső

  - Ø 8-as lágy rézcső

  - Ø 6-os lágy rézcső

-	Schrader szelep

Gép-szerszámigény:

-	1 db keményforrasztásra kialakított munkahely vagy gázhegesztő állás

-	gáztömörség vizsgálatra kialakított próbahely (pl. nitrogénpalack reduktorral, flexibilis csővel, zárócsappal, mérőműszerrel)

-	1 db asztali vagy kézi fúrógép

- 	1 db Ø6 csigafúró

-	1 db pontozó

-	1 db kalapács

-	rézcsőhajlító szerszám Ø6- 8- 10-12-es csőhöz

  - 1 db 200 mm lapos előreszelő

  - 1 db 200 mm lapos kerekreszelő

  - 1 db kézi fémfűrész

  - 1 db rajztű

  - 1 db görgős rézcsővágó

  - 1 db rézcső sorjázó

  - 1 db drótkefe

Mérőeszközök:

  - 1 db acélvonalzó vagy mérőszalag

Egyéb eszközök:

  - forrasz anyag

  - szivárgás kereső spray

  - géprongy

Javasolt műveleti sorrend:

- Tanulmányozza a rajzot, ellenőrizze a kapott alapanyagot, szerszámokat, tervezze meg az optimális összeállítási sorrendet.

- Hajlítsa meg a szükséges íveket.

- Darabolja le a szükséges hosszakat és sorjázza a csővégeket.

- Állítsa össze a feladat alkatrészeit, ellenőrizze a méreteket.

- Végezze el a forrasztásokat.

- Ha kihűlt ellenőrizze a méreteket.

- Tisztítsa meg a munkadarabot!

- Végezze el a gáztömörségi vizsgálatot a vizsgabizottság vagy az általa kijelölt személy jelenlétében.

| Szintvizsga szakmai gyakorlati feladat értékelése |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.b Vizsgafeladat |  |  |  |  |
| A vizsgázó neve: |  |  | A vizsga ideje: |  |
| Feladat: a Rézcső alakítás és forrasztás |  |  |  |  |
| Sorsz: | Értékelés tárgya: |  | Adható pont: | Elért pont: |
| 1 | Mérethűség |  | 10 |  |
| 2 | Hajlítások kivitelezése |  | 5 |  |
| 3 | Forrasztások |  | 10 |  |
| 4 | Vizsgadarab esztétikai megjelenése |  | 5 |  |
| 5 | Tömörségi próba eredménye |  | 10 |  |
| 6 |  |  |  |  |
| ÖSSZES PONT: |  |  | 40 |  |
| ÉRTÉKELTE: |  |  |  |  |
| JÓVÁHAGYTA: |  |  |  |  |

4.c. feladat

Gázhegesztés PF helyzetben

Feladatra fordítható idő: 60 perc

Készítse el a mellékelt rajz alapján a Gázhegesztés PF helyzetben megnevezésű feladatot.

Anyaga:

2 db 1¼” x 100 mm acélcső S 235 MSZ EN 10025  szabványnak megfelelő ötvözetlen szénacélcső

Hozaganyag: GIII Ø2 gázhegesztő pálca

Hegesztés: A csőtengely a hegesztés ideje alatt rögzített.

Védőeszköz:

Zárt munkaruházat, munkavédelmi bakancs, hegesztő szemüveg

Szerszámok, eszközök:

Sarok köszörű

Vonalzó

Kalapács

Gázhegesztő munkahely

A feladat értékelése a mellékelt táblázat alapján.

Javasolt műveleti sorrend:

- Ellenőrizze a kapott csőanyagokat. Szükség esetén sorjázza, tisztítsa meg, ha rozsdás vagy szennyezett.

- Állítsa be a hegesztési hézagot.

- Válassza ki a megfelelő égőszárat és hozaganyagot.

- Győződjön meg a hegesztő eszközök megfelelőségéről. Állítsa be a szükséges nyomásértékeket.

- Fűzővarratok elhelyezése, ellenőrzés, szükség esetén egyengetés.

- Rögzítse az összefűzött csöveket és kezdje el a hegesztést.

- Ellenőrizze munkáját, majd ha kihűlt tisztítsa meg és adja le.

| Szintvizsga szakmai gyakorlati feladat értékelése |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.c Vizsgafeladat |  |  |  |  |
| A vizsgázó neve: |  |  | A vizsga ideje: |  |
| Feladat: a Gázhegesztés PF helyzetben |  |  |  |  |
| Sorsz: | Értékelés tárgya: |  | Adható pont: | Elért pont: |
| 1 | Hegesztett elemek szintbeli eltérése (egytengelyűség) |  | 3 |  |
| 2 | Hegesztett elemek tengelyeinek szöget bezáró eltérése |  | 3 |  |
| 3 | Varrat magasság |  | 3 |  |
| 4 | Beolvadás mindkét oldalon |  | 3 |  |
| 5 | Varrat egyenletessége |  | 3 |  |
| 6 | Megfelelő varratgyök |  | 5 |  |
| ÖSSZES PONT: |  |  | 20 |  |
| ÉRTÉKELTE: |  |  |  |  |
| JÓVÁHAGYTA: |  |  |  |  |

| Összesítő táblázat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szakma: |  | Hűtő-és klímaberendezés-szerelő, karbantartó |  |  |  | Vizsgázó neve vagy sorszáma: |  |  |
| Szakma szám: |  | 33 522 02 0000 00 00 |  |  |  | Feladatra fordítható idő | Elérhető pontszám | Elért pontszám |
| 4A feladat: fémek kézi és kisgépes megmunkálása |  |  |  |  |  | 120’ | 40 p |  |
| 4B feladat: rézcső alakítás és forrasztás |  |  |  |  |  | 180’ | 40 p |  |
| 4C feladat: gázhegesztés PF helyzetben |  |  |  |  |  | 60’ | 20 p |  |
| Összesen: |  |  |  |  |  | 360’ | 100 p |  |
| Osztályozó táblázat |  |  |  |  |  | Vizsgázó osztályzata: |  |  |
| 0 – 51 pont | 52 – 65 pont |  | 66 – 79 pont | 80 – 91 pont | 92 – 100 pont | Értékelte: |  |  |
| 1 elégtelen | 2 elégséges |  | 3 közepes | 4 jó | 5 jeles | Vizsgabizottság elnöke: |  |  |