MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

# „F”

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

33 542 01 1000 00 00  Bőrdíszműves

Modul rendszerű

10. osztály után megkezdett szakképesítés számára

„F”

Szintvizsga időtartama:		300 perc

## Elérhető maximális pontszám:       100 pont

ű33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves szakképesítésnél a szintvizsga időpontja a

11. évfolyam végén

Szintvizsga

33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves  „F”

1. Feladat						A feladat elkészítési ideje: 	30 perc

Elérhető pontszám:		15 pont

Modellrajz készítési és méretezési műveletek alkalmazása egy egyszerű termék, pl.: behajtott szélű bőr kártyatartóhoz. (214/1.0/1344-06 sz. modul)

A termék leírása:

A kártyatartó egy átlagos, álló helyzetű, kb. 80 x150 mm-es méretű, összehajtott állapotban. A jobb oldalon lapos zseb és egy sima szegett fólia zseb, a baloldalon három-zsebes kártyatartó található. Betétezett, bélelt, körbe behajtott. Az előrészen egyedi díszítés (domborítás, vagy rátét). A termék egy főrészből, két lapos zsebből és egy fóliás zsebből áll.

Elvégzendő műveletek:  - modellrajz a díszítéssel (utalni kell a díszítés jellegére is)

- a termék és alkatrészei méret meghatározása

2. Feladat						A feladat elkészítési ideje: 230 perc

Elérhető pontszám:		70 pont

### Alapműveletek alkalmazása egyszerű termék készítésénél

A termék leírása: Bőr kártyatartó 2 belső lapos és egy sima szegett fóliazsebbel, behajtott szélekkel, betétezett, bélelt kivitelben. A díszítése az elején egyedi, domborítás, rátét, fűzés, fémszegecs. A behajtás szélessége anyagvastagságtól függően 5-7 mm.

a). Előkészítő műveletek. (214/1.0, 2.0/1331-06 sz. modul)

Szabászati műveletek a megadott minták alapján.

### Ajánlott anyagok: box bőr, moire műselyem, betét anyag, műanyag fólia

### Alkatrészek: 	1 db főrészbőr, 2 db zseb, 1 db pánt

1 db főrészbélés

2 db főrészbetét

2 db zseb bélés

1 db fólia zseb

3 db zsebbélés

domborító, vagy egyéb díszítő elemek

1.  főrészbőr;    2.  főrészbélés;    3.  zsebélés, főrész betét;    4.  zsebbőr   
 5.  zsebszegőbőr;    6.  fóliazseb;    7.  kártyatartó bélés

Elvégzendő feladatok kézi szabással:

- fő alkatrészek kiszabása bőrből megadott szabásminták alapján,

- betétek kiszabása kartonból megadott  méretek és szálirány alapján.

- bélés alkatrészek kiszabása minta alapján

- fólia zseb kiszabása minta alapján

A munkadarab előkészítése a szintvizsgára:

A szabásminta alkatrészeket a vizsgázó megkapja.

Vékonyítás (kézi vagy gépi) A bőr alkatrészek szélvékonyítása a további megmunkáláshoz.

Elvégzendő feladat: 1 db főrészt körbe behajtáshoz, 2 db zseb behajtáshoz ill. összeállításhoz, a behajtás szélességéhez igazodóan, a szegőbőrt teljes-felületen.

Használatos gép, eszköz: harangkéses vékonyítógép, vékonyító kés

b) Összeállító műveletek alkalmazása (214/1,2,3,4/1345-06; 214/1,2,4,5/1346-06 sz.

modulok)

Elvégzendő feladat: a kiszabott, előkészített alkatrészekből a kártyatartó összeállítása jelölő minta segítségével.

Műveleti sorrend:

- jelölés díszítéshez, betétezéshez

- a díszítés elkészítése az előrészen

- főrészbe betét beragasztása jelölés szerint

- bélés beragasztása a külsőbe, spanolva

- fóliára szegő felragasztása, visszaragasztása

- szegő tűzése

- zsebeken bélés és kivágás helyének jelölése

- kártyarész kivágása

- zsebre bélés beragasztása jelölés szerint

- zseb tűzése behajtott oldalon

- kártyatartó bélések felső szélének behajtása

- bélések felragasztása a kivágásokhoz

- kivágás alsó széléinek tűzése

- bélések leragasztása szélkenéssel

- zsebbélés beragasztása,

- zseb behajtása, tűzése

- zsebek felragasztása a jelölés szerint

- fólia felragasztása a zsebre

- a főrészen körbe behajtás vágása, sarkok kistószolása

- körbe behajtás sarokeldolgozás

- körülvarrás a behajtás szélesség közepén

- kikészítés

Használatos eszközök, gépek: jelölő minta, kézi szerszámok, lapos varrógép

Technológiai paraméterek: varrás a behajtás közepén, kb. 2,5-3 mm-es varrásszélességgel, 3 mm-es öltésnagysággal

3. Feladat						A feladat elkészítési ideje: 	30 perc

Elérhető pontszám:		15 pont

### Anyagnorma meghatározása (214/2.0/1330-06sz. modul)

Számítsa ki a korábban megadott szabásminták alapján a bőr alapanyag tiszta felületét, és az anyagnormát 50 db termékre, ha a kihozatal M= 85 %!

At = ? (dm2)

An = ? (m2)

4. Feladat						A feladat elkészítési ideje: 	10 perc

Elérhető pontszám:		 5 pont

### Munkavédelmi alapismeret (214/1.0/1088-06sz. modul)

Varrógépek általános balesetvédelmi előírása

# MEGOLDÁS ÉS ÉRTÉKELŐ LAP

a

33 542 01 1000 00 00  Bőrdíszműves

Modul rendszerű

8. osztály után megkezdett szakképestíés részére

„F”

1.  Feladat

A díszítés domborítás, formára ragasztott bőrcsíkkal kialakítva.

helyes modellrajz    10 pont

méretezés	           5 pont

- Feladat

A műveletek elvégzése után az értékelés és pontozás a következő oldal táblázata alapján történik

- Feladat

At  főrész 180 x 170    = 30600 mm2

Zsebek 148 x 77 x2 = 22792 mm2

Szegő 15 x 148       = 2220 mm2

At össz.	       = 55612 mm2 =5,56 dm2

An = At x 100/M%		An =5,56x100/85   = 6,54 dm2

An/50 db = 6,54 x 50	     = 327 dm2     = 3,27 m2			15 pont

4. Feladat

Varrógépek munkavédelmi előírásai:

- a varrógépet tanuló csak felügyelettel használhat

- a hosszú hajat el kell kötni

- tű cserénél és cérna befűzésnél a gépet áramtalanítani kell

- a gép meghibásodását jelenteni kell

- a munka végeztével a gépet ki kell kapcsolni és áramtalanítani

- tűt szájban, ollót zsebben nem szabad tartani

- a gép kialakítása a balesetmentes munkavégzést szolgálja, forgó részek burkolása

A feladatoknál és a megoldásban szereplő adatoktól kis mértékben, a szakszerűség követelményein belül el lehet térni, az ilyen eredmény elfogadható.

A pontszámok átszámítása osztályzattá:	  0-51	elégtelen

  - elégséges

  - közepes

  - jó

92-100 jeles

33 542 01 1000 00 00 Bőrdíszműves „F” feladat

| Sorsz. | Név | 1. Feladat |  | 2. Feladat |  |  |  |  |  |  | 3. Feladat | 4.Feladat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Modellrajz | Méretez. | Szabás | Vékonyítás | Betétezés, domb. dísz. | Bélelés | Zsebek készítése | Behajtás | Körülvarrás | Anyagnorma | Munkavédelem | Össz. pontszám |  |  |
|  | Max. pont | 10 | 5 | 10 | 8 | 12 | 5 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 |  | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Összes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A pontszámok átszámítása osztályzattá: 0-51 elégtelen 52-65 elégséges 66-79 közepes 80-91 jó 92-100 jeles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |