MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

31 582 17 0000 00 00

TETŐFEDŐ

„A” feladat

A szintvizsga időtartama:	300 perc

Elérhető pontszám:		100 pont

Szintvizsga feladatai és értékelésük.

Teljesítmény  cél

- Tudja a feladatot értelmezni, a feladat elvégzéséhez szükséges anyagokat    kiválasztani,

előkészíteni

- Tudja a szükséges szerszámokat kiválasztani és szakszerűen használni.

- Tudja a feladatokat megfelelő minőségben elvégezni.

- Tudja a feladatokat időre elkészíteni.

- Legyen képes a munkahelyi rend és tisztaság betartására.

Részcélkitűzések

1.	 Ismerje a tetőfedő kéziszerszámokat.

2.	 Ismerje a kéziszerszámok munkavédelmi szempontból megfelelő használatát.

3. 	 Ismerje a feladat elvégzéséhez szükséges munkafolyamatok sorrendjét.

4. 	 Ismerje, a feladatok elvégzéséhez előírt munkavédelmi és környezetvédelmi

szabályokat

TETŐFEDŐ „A” SZINTVIZSGA FELADAT

Személyi feltételek: 2 fő párban dolgozó szakmunkás tanuló

Feladat: Tető síkablak (fekvő tetőablak) vagy tetőkibúvó beépítése egyrétegű átszellőztetett kerámiacserép fedésű tetősíkba.

Előkészítő munka: fedélszék, szarufákon alátétfólia ellenléccel, tetőlécezéssel, cserépfedés nélkül.

Részfeladatok:

- fedélszerkezet átvétele

- tetőlécek megfelelő kivágása a tető síkablak vagy tetőkibúvó részére

- tetőfólia kialakítása és rögzítése

- fóliacsatorna elkészítése

- fekvő tetőablak vagy tetőkibúvó elhelyezése rögzítő nyelvekkel

- cserépfedés befejezése a szegélyre rátakarással

Anyagjegyzék:

- sajtolt vagy hornyolt kerámiacserép

- tetőfólia

- típus méretű tetőkibúvó vagy tetőablak

- rögzítő nyelvek

- huzalszeg ( 65mm )

- palaszeg

Szerszámjegyzék:

- ácsceruza

- mérőszalag

- keretes vagy rókafarkú fűrész

- lécező kalapács

- palakalapács

- vízmérték

- favéső

- asztali vizes vágó gép vagy kőzetvágótárcsás kézigép

Kivitelezési feltételek:

1. Tanműhelyen belüli alacsony építésű tetőmodellen

2. Építési, kivitelezési munkahelyen: száraz időjárás, száraz tetőléc és tetőfólia, szélcsend vagy enyhe szélerősség

Egyéni munkavédelmi eszközök:

- védősisak

- biztonsági öv és kötél

Munkavédelmi előírások: biztonságos feljutás, mozgás feltételeinek biztosítása a tetősíkon. Az előírásoknak megfelelő munkaállványok, létrák, rögzítő és biztosítókötelek, egyéni védőeszközök. Vizes, csúszós munkafelületen a munkavégzés tilos!

Kivitelezési feltételek:

1. Tanműhelyen belüli alacsony építésű tetőmodell lécezve, fóliázva, ellenlécezve vápaelemmel, opcionálisan eresz-szegéllyel, oromszegéllyel

2. Tanműhely udvaron készített alacsony építésű tetőmodell száraz időjárás, száraz tetőléc és tetőfólia, szélcsend vagy enyhe szélerősség esetén, fóliázva, ellenlécezve vápaelemmel, opcionálisan eresz-szegéllyel, oromszegéllyel

2. Építési, kivitelezési munkahelyen száraz időjárás, száraz tetőléc és tetőfólia, szélcsend vagy enyhe szélerősség esetén a vizsgára műszakilag megfelelően előkészítve, a munkavédelmi előírások fokozott figyelembe vételével

Szakmai gyakorlati feladat értékelése:

Munkaterület átvétele, ellenőrzése: 10 pont

Megfelelő nyílás kialakítása: 10 pont

Szerkezet elhelyezése rögzítése: 30 pont

Cserépfedés, bevágások, takarások elkészítése: 30 pont

Eszközhasználat: 10 pont

Munkavédelmi előírások betartása: 10 pont

Összesen: 100 pont

A feladatokra adott pontszámokat összesíteni kell, s a szintvizsga osztályzatát a következő táblázat alapján kell meghatározni:

0 - 51 pont = elégtelen

52 - 65 pont = elégséges

66 - 79 pont = közepes

80 - 91 pont = jó

92 - 100 pont = jeles

„A” FELADAT

ÉRTÉKELŐ LAP

| 31 582 17 0000 00 00 Tetőfedő „A” feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Munkaterület átvétele, ellenőrzése | Megfelelő nyílás kialakítása | Szerkezet elhelyezése rögzítése | Cserépfedés, be-vágások, takarások elkészítése | Eszközhasználat | Munkavédelmi előírások betartása | Összes pontszám | Érdemjegy |
|  |  | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 10 | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |