MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

SZINTVIZSGA

SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT

Szakképesítés azonosító száma, megnevezése:

31 582 17 0000 00 00

TETŐFEDŐ

„F” feladat

A szintvizsga időtartama:	300 perc

Elérhető pontszám:		100 pont

Szintvizsga feladatai és értékelésük.

Teljesítmény  cél

- Tudja a feladatot értelmezni, a feladat elvégzéséhez szükséges anyagokat kiválasztani,

előkészíteni!

- Tudja a szükséges szerszámokat kiválasztani és szakszerűen használni!

- Tudja a feladatokat megfelelő minőségben elvégezni!

- Tudja a feladatokat időre elkészíteni!

- Legyen képes a munkahelyi rend és tisztaság betartására!

Részcélkitűzések

1.	 Ismerje a tetőfedő kéziszerszámokat!

2.	 Ismerje a kéziszerszámok munkavédelmi szempontból megfelelő használatát!

3. 	 Ismerje a feladat elvégzéséhez szükséges munkafolyamatok sorrendjét!

4. 	 Ismerje, a feladatok elvégzéséhez előírt munkavédelmi és környezetvédelmi

szabályokat!

TETŐFEDŐ „F” SZINTVIZSGA FELADAT

Személyi feltételek: 2 fő párban dolgozó szakmunkás tanuló, vagy egyedül dolgozó tanuló segítővel

Feladat: Tetőfelület lécezése a megadott fedéshez szükséges felületen. Téglány (vagy egyéb téglányba befoglalható) kettős fedés készítése és ereszképzése szálerősített lemezből (műpala) ereszszegélyre  az alábbiak szerint:

- Tetőforma: Egyszerű  nyeregtető, vagy összetett tető nyereg/fél-nyereg részfelülete eresszel

- Fedő anyag : 20x40 (vagy 40x40) cm-es  szálerősített lemez

- Fedés típusa: téglány vagy angol  (kettős) fedés

- Tető rétegrendje: egyrétegű fedés, átszellőztetett légrés és alátétfólia nélkül lécaljzatra

Előkészítő munka: Egyszerű  fedélszék, vagy összetett fedélszék egy részének (tantető) előkészítse a lécezéshez és a fedéshez. Eresz-szegély felszerelése az ereszvonalon.

Részfeladatok:

- fedélszerkezet átvétele

- fedendő felület lécezése

- fedőelemek kitűzése

- indító sorok (talpszegély) kialakítása, csatlakozás eresz-szegélyhez

- fedés  készítése mezőben, fedőelemek szakszerű rögzítésével

Anyagjegyzék:

- tetőléc 50/25 mm

- téglány, vagy négyzet műpala fedőlemez

- téglány lemez talpszegélyhez

- viharkapocs

- palaszeg

Szerszámjegyzék:

- ácsceruza

- mérőszalag vagy colostok

- csapózsinór

- rókafarkú fűrész

- lécező kalapács vagy szekerce

- palakalapács

- palavágó üllő

- palavágó

- vízmérték

- harapófogó

- kombinált fogó

Egyéni munkavédelmi eszközök:

- védősisak

- biztonsági öv és kötél

Kivitelezési feltételek:

1. Tanműhelyen belüli alacsony építésű egyszerű tetőmodell részben lécezve, fóliázás  nélkül, felszerelt eresz-szegéllyel

2. Tanműhely udvaron készített alacsony építésű tetőmodell száraz időjárás, száraz tetőléc, szélcsend vagy enyhe szélerősség, fóliázás  nélkül, felszerelt eresz-szegéllyel

3. Építési, kivitelezési munkahelyen, száraz időjárás, száraz tetőléc, szélcsend vagy enyhe szélerősség, fóliázás  nélkül, felszerelt eresz-szegéllyel, a munkavédelmi előírások fokozott figyelembe vételével

Munkavédelmi előírások: biztonságos feljutás, mozgás feltételeinek biztosítása a tetősíkon. Az előírásoknak megfelelő munkaállványok, létrák, rögzítő és biztosítókötelek, egyéni védőeszközök. Vizes, csúszós munkafelületen a munkavégzés tilos!

Szakmai gyakorlati feladat értékelése:

Munkaterület átvétele, ellenőrzése: 10 pont

Fedendő felület lécezése: 20 pont

Eresz csatlakozás eresz-szegélyhez: 10 pont

Ereszképzés talpszegéllyel: 20 pont

Fedés készítése mezőben, fedés összképe: 20 pont

Eszközhasználat: 10 pont

Munkavédelmi előírások betartása: 10 pont

Összesen: 100 pont

A feladatokra adott pontszámokat összesíteni kell, s a szintvizsga osztályzatát a következő táblázat alapján kell meghatározni:

0 - 51 pont = elégtelen

52 - 65 pont = elégséges

66 - 79 pont = közepes

80 - 91 pont = jó

92 - 100 pont = jeles

„F” FELADAT

ÉRTÉKELŐ LAP

| 31 582 17 0000 00 00 Tetőfedő „F” feladat Értékelési szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Név | Munkaterület átvétele, ellenőrzése | Fedendő felület lécezése | Eresz csatlakozás eresz-szegélyhez | Ereszképzés talpszegéllyel | Fedés készítése mezőben, összképe | Eszközhasználat | Munkavédelmi előírások betartása | Összpontszám | Érdemjegy |
|  |  | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 100 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |